施工安装工人安全协议

合同双方

甲方（施工单位）：名称：_____________________________________________统一社会信用代码：______________________地址：________________________联系人：______________________联系电话：____________________

乙方（安装工人）：姓名：________________身份证号：____________________联系电话：_____________________________工种：________________________特种作业证书编号：_____________________

──────────────────────────────────────────────────

一、工作内容及要求

- 乙方负责从事化工设备、管道、钢结构等安装作业，具体工作内容以甲方每日安排为准。

- 乙方必须持有与工种相匹配的《特种作业操作证》（如焊工证、高处作业证等），并在作业时随身携带备查。

- 乙方应严格遵守甲方的安全管理制度，服从现场管理人员指挥。

- 本协议未说明的按设备安装安全管理制度执行。

──────────────────────────────────────────────────

二、安全防护要求

1. 个人防护装备（PPE）

•	基本要求：

•	安全帽（带下颏带）

•	防滑劳保鞋（防砸、防穿刺）

•	防静电工作服（易燃易爆区域）

•	防护手套（根据作业类型选择防割、防化或耐高温手套）

•	特殊作业附加装备：

•	高处作业（≥2米）：双钩安全带（高挂低用）

•	焊接/切割：焊接面罩、防火围裙

•	噪音作业（≥85分贝）：耳塞/耳罩

•	喷砂/打磨：防尘口罩（KN95及以上）、护目镜

2. 禁止行为

严禁事项：

•	酒后上岗或作业期间饮酒

•	在防爆区域使用手机或携带火种

•	擅自拆除安全防护设施（如护栏、生命线）

•	无证操作特种设备（如吊车、叉车）

•	违章指挥或强令他人冒险作业

──────────────────────────────────────────────────

三、专项作业安全规范

1. 高处作业（钢结构、储罐等）

| 风险 | 控制措施 |
| --- | --- |
| 高处坠落 | ① 2米以上作业必须系挂双钩安全带； ② 临边设置1.2米高防护栏杆；③ 使用合格登高设备（严禁攀爬脚手架） |
| 物体打击 | ① 工具使用防坠绳；② 下方设置警戒区（半径≥坠落高度） |

2. 动火作业（焊接、切割）

| 步骤 | 要求 |
| --- | --- |
| 作业前 | ① 开具《动火作业许可证》； ② 清除10米内可燃物，配备灭火器（干粉/CO₂） |
| 作业中 | ① 气瓶间距≥5米，乙炔瓶装回火防止器； ② 监护人员全程在场 |
| 作业后 | ① 确认无残余火种； ② 监护人员30分钟后方可离场 |

3. 吊装作业（设备安装）

| 环节 | 规范 |
| --- | --- |
| 吊装前 | ① 检查吊具破断负荷≥6倍工作载荷； ② 设置警戒区，专人指挥 |
| 吊装中 | ① 吊物下方严禁站人； ② 严禁斜拉歪吊 |
| 突发情况 | 立即停止作业，排除隐患后继续 |

──────────────────────────────────────────────────

四、应急管理

1. 事故处置流程

•	火灾/爆炸：立即按下急停按钮→使用灭火器扑救初起火灾→沿安全通道撤离

•	化学灼伤：

•	皮肤接触：用清水冲洗15分钟以上

•	眼睛接触：用洗眼器连续冲洗并送医

•	高处坠落：禁止随意移动伤者，拨打120并报告甲方负责人

2. 紧急联络

| 单位 | 电话 |
| --- | --- |
| 现场安全员 | _________ |
| 急救中心 | 120 |
| 甲方应急办 | _________ |

──────────────────────────────────────────────────

五、工资结算条款

•	结算方式：

•	工资标准：______元/日（或______元/月）

•	支付时间：每月___日发放上月工资

•	支付方式：银行转账（乙方需提供本人账户）

•	扣款情形：

•	因乙方违规操作造成设备损坏的，按维修费用的___%扣款

•	无故旷工一天扣___日工资

•	工伤待遇：

•	甲方已依法购买工伤保险，工伤待遇按《工伤保险条例》执行

•	特殊情况可协商额外补偿（需书面协议）

──────────────────────────────────────────────────

六、甲方免责声明

•	不可抗力：因地震、洪水等自然灾害造成的损失，甲方不承担责任

•	违章操作：乙方未遵守本协议导致事故的，自行承担后果

•	示例：未系安全带高处坠落、擅自进入受限空间等

•	隐瞒病史：乙方未如实告知高血压、心脏病等疾病的，发病后果自负

•	保险范围：

•	甲方已购买工伤保险和商业意外险（保额___万元）

•	下列情形保险拒赔的，甲方不另行补偿：

•	醉酒后作业发生事故

•	故意自伤或打架斗殴致伤

•	未佩戴必要防护装备导致伤害

──────────────────────────────────────────────────

七、协议终止与争议解决

•	协议期满或项目完工自动终止

•	乙方严重违规时，甲方可立即解除协议

•	争议解决：双方协商不成时，向甲方所在地劳动仲裁委员会申请仲裁

──────────────────────────────────────────────────

八、签字确认

甲方（盖章）：____________________负责人签字：________________________日期：_________________.

乙方（签字+手印）：____________________日期：_____________________

（以下附件与本协议同等效力）附件1：乙方身份证、特种作业证复印件附件2：《安全技术交底记录》附件3：《工伤保险参保证明》

──────────────────────────────────────────────────

特别提示

•	乙方签订前已充分阅读并理解全部条款

•	本协议一式两份，双方各执一份

•	未尽事宜按国家相关法律法规执行

签订地点：__________________签订时间：____年___月___日