年产 10 万吨颗粒氯化铵全自动挤压造粒装置各单独设备安装技术交底书​

一、工程概况​

本工程为年产 10 万吨颗粒氯化铵全自动挤压造粒装置的设备安装项目，涉及自动配料系统、挤压造粒机、滚动筛、回转式烘干冷却装置、表面包膜机、成品包装设备及各类输送设备等，旨在通过各设备的精准安装，实现从原料到成品的全流程自动化生产。​

二、安装准备​

（一）人员准备​

参与安装的人员需具备相应资质，焊工需持有特种设备焊接作业人员证，起重工需有起重机械作业人员资格证书，各岗位人员需经专项培训考核合格后方可上岗。技术人员需熟悉各类设备的安装图纸和技术要求，安全管理人员负责施工现场的安全监督。​

（二）机具准备​

起重设备：25 吨汽车起重机 1 台、5 吨电动葫芦 2 台，使用前检查起重性能、制动系统等，确保正常运行并进行试吊。​

运输设备：5 吨叉车 1 台，检查制动、转向和升降系统。​

测量工具：水准仪 1 台、经纬仪 1 台、百分表 10 块、水平仪 5 个、50m 钢卷尺 2 把等，均需经计量部门校验合格且在有效期内。​

焊接设备：直流电焊机 3 台、交流电焊机 2 台，配备相应配件，使用前通电试运转。​

切割设备：氧、乙炔气瓶 2 套，使用前检查气瓶有效期、压力表等，气瓶直立放置且固定牢固，氧气瓶与乙炔气瓶间距不小于 5m，与明火间距不小于 10m；等离子切割机 2 套，检查电源、割炬、电缆及切割喷嘴，确保压缩空气供应稳定。​

其他工具：扳手、撬棍、钢丝绳、吊带、千斤顶等，检查完好性。​

（三）材料准备​

设备基础螺栓、垫铁、焊接材料、密封材料、润滑油脂等，需具有出厂合格证和材质证明，规格型号符合设计要求，垫铁平面度误差不大于 0.1mm/m，焊接材料按规定烘干存放。​

（四）设备检查与存放​

设备到货后，会同业主、监理单位开箱检查，核对型号、规格、数量，检查外观、零部件及技术文件，合格后按要求存放，避免损坏，精密部件单独存放并防潮防尘。​

三、各单独设备安装技术要求​

（一）自动配料系统安装​

配料秤安装：放置在基础上，调整垫铁使水平度误差不大于 0.5mm/m，传感器安装牢固、受力均匀、接线正确。​

混合机安装：水平度误差不大于 0.1mm/m，与配料秤连接管道无应力对接，法兰密封面平整，垫片安装正确。​

螺旋输送机安装：中心线与设计中心线偏差不大于 5mm，水平度误差不大于 1mm/m，相邻筒体对接处平整、间隙均匀、密封良好。​

（二）挤压造粒机安装​

安装在混凝土基础上，通过垫铁找平，轴向水平度误差不大于 0.1mm/m，径向不大于 0.05mm/m。​

主机与电机联轴器安装保证两轴同轴度，径向位移不大于 0.05mm，端面倾斜不大于 0.02mm/m。​

进料口与上一环节设备出料口连接顺畅，无物料堆积死角，密封良好。​

（三）滚动筛安装​

基础验收合格后，将滚动筛放置于基础上，调整垫铁确保设备水平度误差不大于 1mm/m。​

检查滚动筛筒体的圆度和直线度，确保符合设备技术要求。​

安装支撑滚轮，保证滚轮轴线与筒体轴线平行，轮距均匀，水平度误差不大于 0.5mm/m，滚轮与筒体接触良好，受力均匀。​

安装传动装置，电机与减速机联轴器同轴度偏差不大于 0.1mm，端面倾斜不大于 0.05mm/m，链条或齿轮传动应啮合良好，松紧适度。​

安装筛网，确保筛网固定牢固，无松动、破损，与筒体贴合紧密，筛网搭接处平滑过渡。​

安装安全防护罩，确保牢固可靠，防止运行中发生安全事故。​

（四）回转式烘干冷却装置安装​

基础验收时，重点检查托轮和挡轮基础的标高、间距和平面度，符合设计要求后方可安装。​

吊装筒体时，采用合适的吊装点，避免筒体变形，缓慢放置于托轮上。​

调整托轮，保证托轮轴线与筒体轴线的平行度，偏差不大于 0.5mm/m，托轮与筒体滚圈接触均匀，受力一致，各托轮标高差不大于 1mm。​

安装挡轮，确保挡轮与筒体滚圈侧面有适当间隙，一般为 2-5mm，防止筒体轴向窜动过大。​

安装传动装置，电机、减速机与筒体大齿轮的中心线应在同一平面内，减速机输出轴与小齿轮轴的同轴度偏差不大于 0.1mm，小齿轮与大齿轮的啮合间隙应符合设备说明书要求，一般为 0.25-0.5mm，接触面积不小于 70%。​

安装进出料装置，保证与筒体的密封良好，防止漏料，进出料口的中心线与筒体中心线偏差不大于 5mm。​

检查筒体的水平度，轴向倾斜度应符合设计要求，一般为 1-3%，通过调整托轮高度实现。​

（五）表面包膜机安装​

设备水平度误差不大于 0.5mm/m，搅拌轴垂直度误差不大于 0.1mm/m。​

包膜剂喷头安装位置准确，喷雾均匀，与物料接触良好，连接管道畅通无堵塞。​

传动系统中，电机与减速机联轴器同轴度偏差符合要求，传动皮带张紧度适中，运行无打滑。​

（六）成品包装设备安装​

自动包装机水平度误差不大于 0.5mm/m，与输送设备对接顺畅，高度一致。​

称重系统传感器安装牢固、受力均匀，校准准确，误差在允许范围。​

封口装置温度、压力调节装置灵敏可靠，封口质量符合要求，无漏封、虚封。​

（七）输送设备安装​

皮带输送机​

机架中心线偏差不大于 10mm，安装水平度误差不大于 1mm/m。​

皮带张紧度适当，运行不跑偏，托辊转动灵活，滚筒轴线与机架中心线垂直，偏差不大于 0.5mm/m。​

机头、机尾滚筒中心线平行度偏差不大于 1mm/m，拉紧装置安装灵活，能有效调整皮带张紧度。​

斗式提升机​

机壳垂直度误差不大于 1mm/m，上下链轮中心线在同一铅垂面上，偏差不大于 2mm。​

链条张紧度适中，运行平稳无卡滞，料斗安装牢固，与链条连接可靠，相邻料斗间距均匀。​

上下轴承座安装牢固，润滑良好，与轴的配合间隙符合要求。​

管链机​

机架安装牢固，直线度误差不大于 5mm/m，水平度误差不大于 1mm/m。​

链轮安装时，两链轮的中心线应在同一平面内，偏差不大于 0.5mm，链轮齿与链条的啮合良好，无卡阻现象。​

管道连接密封良好，无泄漏，各段管道中心线对齐，偏差不大于 3mm。​

链条和刮板安装牢固，运行时与管道内壁无摩擦，松紧度适当。​

四、管道安装技术要求​

管道安装前检查外观，清除杂物污垢，法兰密封面平整光滑。​

按先大后小、先主后次原则安装，坡度、坡向符合设计要求，偏差不大于 0.2%。​

管道连接不强行对口，法兰平行偏差不大于 1mm/m，螺栓均匀拧紧，露出螺母 2-3 扣。​

阀门安装前做强度和严密性试验，安装位置、方向正确，便于操作维修。​

管道支架安装牢固，间距符合要求，支架与管道间垫绝缘垫或防腐垫（依介质特性定）。​

五、电气与自动化仪表安装​

电气设备：配电箱、控制柜垂直牢固，垂直度误差不大于 1.5mm/m，元件安装整齐，接线牢固正确，接地可靠。​

电缆敷设：按设计路径排列整齐，固定牢固，接头密封绝缘可靠。​

自动化仪表：传感器、变送器等安装位置符合要求，牢固且接线正确，校准合格后使用。​

控制系统：PLC 控制柜、操作台平稳牢固，与外部设备连接线路标识清晰，接地系统符合要求。​

六、质量控制​

设备基础验收合格后方可安装，检查坐标、标高、尺寸、平整度等。​

每道工序自检合格后报监理验收，合格方可进行下道工序。​

设备安装允许偏差符合设计和规范，焊接前做工艺评定，焊工持证上岗，焊接后做外观和无损检测（依设计）。​

管道安装后做压力试验，试验压力为设计压力 1.5 倍，保压 30 分钟无泄漏、无压降为合格。​

七、安全与环保要求​

安全要求：施工现场设安全警示标志，操作人员戴防护用品，高空作业搭脚手架或平台，起重作业遵守规程，电气设备接地，焊接作业配灭火器材，氧、乙炔切割作业人员持证上岗。​

环保要求：建筑垃圾分类堆放处理，减少焊接烟尘等污染，控制施工噪声，设备清洗废水处理后排放，减少对周边植被破坏。​

八、试运行​

单机试运行：检查设备运转、转速、温度、振动等，无异常。​

联动试运行：检查设备协调配合及控制系统运行，确保系统平稳可靠。​

做好试运行记录，问题及时处理，合格后办理验收手续。​

九、验收与资料移交​

工程完成后自检，合格后报业主验收，验收内容含安装质量、运行性能等，合格后移交设备出厂合格证、安装记录等技术资料。​

本交底书未尽事宜，按国家现行规范、标准及设计文件执行，施工中问题及时沟通解决，确保工程顺利完成。