安全培训表

合同编号：                                   文件编号：

| 培训日期： |  |  | 培训地点： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主持人： |  |  | 接受培训的单位： |  |  |  |
| 参加人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 培训目的：​ - 助力参训人员全面识别化工设备安装施工各环节的潜在安全风险，如有毒介质泄漏、爆炸、腐蚀等，强化安全防范意识。​ - 确保参训人员精准掌握化工设备安装施工的特殊安全操作规程、安全防护措施及相关化工安全技术规范。​ - 提升参训人员应对化工设备安装突发安全事故的快速反应和有效处置能力，最大程度减少人员伤亡、环境污染和财产损失，保障化工项目施工顺利进行。 |  |  |  |  |  |  |
| 培训内容： - 安全意识教育（《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《化工设备安装工程质量验收规范》、《设备安装安全管理制度》解读） - 设备安装施工安全知识 - 个人防护装备： - 强制佩戴： 进入施工现场必须正确佩戴合格的个人防护装备，包括： - 安全帽：防止头部受伤。 - 安全鞋/防砸防刺穿鞋：保护足部。 - 防护眼镜/面罩：防止飞溅物、粉尘伤害眼睛。 - 工作服：宜为长袖、紧口，防止卷入机械或接触化学品。 - 手套：根据作业选择（防割、防滑、绝缘、耐高温等）。 - 安全带（及挂点）：高处作业（≥2米）必须系挂！ 高挂低用，挂点必须独立、牢固可靠。严禁将安全带挂在移动或不稳固的物体上。 - 根据需要佩戴： - 耳塞/耳罩：噪音超标区域。 - 防尘/防毒口罩或面罩：存在粉尘、烟雾、有害气体的环境。 - 焊接面罩/防护屏：焊接、切割作业。 - 高处作业安全： - 平台与通道： 使用合格、稳固的脚手架、工作平台或升降设备。平台边缘设置踢脚板和防护栏杆（≥1.05米）。 - 防坠落： 安全带必须系挂，严禁抛掷工具和材料，使用工具袋或绳索传递。注意孔洞防护。 - 天气影响： 恶劣天气（大风≥6级、雨雪、雷电、冰雹）禁止室外高处作业。 - 起重吊装作业安全： - 持证操作： 起重机械操作人员、司索工、指挥人员必须持证上岗，信号统一明确。 - 检查确认： 吊装前检查吊车工况、支腿、吊索具、吊点设置、被吊物绑扎牢固可靠。 - 警戒区域： 设置警戒区，吊臂和重物下严禁站人。 - 平稳操作： 起吊平稳，避免急停急起、斜拉斜吊。禁止超载。 - 环境确认： 注意与周围设备、管线、构筑物的安全距离，注意高压线安全距离。 - 临时用电安全： - 持证作业： 由持证电工进行电气安装、接线和检查。 - 三级配电二级保护： 严格执行临时用电规范（如TN-S系统），配备合格配电箱（箱门完好、标识清晰）、漏电保护器。 - 电缆敷设： 电缆架空或穿管保护，避免碾压、水泡、破损。严禁私拉乱接。 - 设备检查： 电动工具、电焊机等使用前检查绝缘、接地良好。 - 安全电压： 在潮湿、受限空间等特殊场所使用安全电压。 - 动火作业安全： - 办理动火证： 严格执行动火作业审批制度。 - 清理易燃物： 清除动火点周围及下方的易燃可燃物，无法清除的用防火毯覆盖。 - 消防器材： 现场配备足够、适用的灭火器，并有专人监护。 - 隔离防护： 必要时设置防火挡板或隔离措施，防止火花飞溅。 - 气体检测： 在可能存在易燃易爆气体的区域（如储罐附近、地沟）动火前必须进行气体检测。 - 受限空间作业安全： - 办理许可证： 严格执行受限空间作业审批程序。 - 通风检测： 作业前和作业中必须进行强制通风，并进行气体检测（氧含量、可燃气体、有毒气体），确保合格。 - 监护： 必须安排有资质的监护人在外全程监护，保持有效沟通（对讲机等）。 - 能源隔离： 对相连的管道、设备进行可靠的隔离（盲板隔离或断开）和能量释放（泄压、排空）。 - 个人防护： 根据风险佩戴呼吸防护装备（长管呼吸器、空气呼吸器等）、安全带（外部挂点）。 - 应急准备： 配备应急救援设备（三角架、救援绳、呼吸器）并确保可用。 - 工具和设备操作安全： - 正确使用： 严格按照操作规程使用工具和设备。 - 能量隔离： 在维修、调试设备前，必须进行能量隔离（挂牌上锁），切断所有可能的能量源（电、气、液、机械能等），并挂上个人锁和警示牌。 - 旋转部位防护： 注意设备旋转、传动部位，确保防护罩完好。 - 防止夹手/卷入： 操作时注意力集中，身体部位远离危险区域。 - 文明施工与沟通： - 保持作业区域整洁有序，物料堆放整齐。 - 人员之间、工种之间保持良好沟通，协调配合。 - 发现隐患立即停止作业，报告并处理。 - 安全操作规程(设备吊装、设备就位、管道连接的操作重点。) - 应急处理措施 - 个人安全防护知识 |  |  |  |  |  |  |
| 培训有效性评估 | 优秀 | 良好 |  |  | 及格 | 不及格 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |